|  |  | Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области ЧАСТЬ 1 Положение о территориальном планировании с. Полом 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Проект на основании постановления администрации Поломского сельского поселения №34-П от 26.07.2021г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области Часть 1. Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Муниципальный контракт: № 2 от 25.07.2016 г. Исполнитель: ИП Шитова И.И. Состав генерального плана Часть 1. Положение о территориальном планировании. - Пояснительная записка. - Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения Поломского сельского поселения, М 1:50000. - Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения в населенных пунктах Поломского сельского поселения (01 – с. Полом), М 1:5000. - Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения в населенных пунктах Поломского сельского поселения (02 – с. Иванцево, 03 – д. Леушинцы, 04 – д. Кормилята), М 1:5000. - Карта границ и функциональных зон, расположения объектов местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры Поломского сельского поселения, М 1:50000. - Карта границ и функциональных зон населенных пунктов Поломского сельского поселения (01 – с. Полом), М 1:5000. - Карта границ и функциональных зон населенных пунктов Поломского сельского поселения (02 – с. Иванцево, 03 – д. Леушинцы, 04 – д. Кормилята), М 1:5000. Часть 2. Материалы по обоснованию генерального плана. - Пояснительная записка. - Карта границ и функциональных зон, расположения объектов местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры Поломского сельского поселения, М 1:50000. - Карта расположения объектов местного значения, инженерной и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Поломского сельского поселения (01 – с. Полом), М 1:5000. - Карта расположения объектов местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Поломского сельского поселения (02 – с. Иванцево, 03 – д. Леушинцы, 04 – д. Кормилята), М 1:5000. - Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий Поломского сельского поселения, М 1:50000. - Карта территорий населенных пунктов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий населенных пунктов Поломского сельского поселения (01 – с. Полом), М 1:5000. - Карта территорий населенных пунктов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий населенных пунктов Поломского сельского поселения (02 – с. Иванцево, 03 – д. Леушинцы, 04 – д. Кормилята), М 1:5000. - Карта категорий земель Поломского сельского поселения, М 1:50000. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ - Общие положения 5 - Функциональное зонирование 7 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 9 - Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации……………………………………………………...……………18 - Изменения, вносимые в генеральный план....……………………19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 1. Общие положения Генеральный план муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области (далее – Поломское сельское поселение) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 25.07.2016 г., заключенным между администрацией Поломского сельского поселения и ИП Шитовой И.И. Генеральный план Поломского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007 № 169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261), «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244), «Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19) и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Поломского сельского поселения. В генеральном плане были учтены: - Схема территориального планирования Кировской области; - Схема территориального планирования Белохолуницкого муниципального района; - Схема водоснабжения и водоотведения Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года (утверждена постановлением администрации Поломского сельского поселения Белохолуницкого района от 28.11.2014 № 69); - Схема теплоснабжения Поломского сельского поселения на 2014-2018 годы (утверждена постановлением администрации Поломского сельского поселения Белохолуницкого района от 24.03.2015 № 11); - Правила землепользования и застройки Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области (в ред. от 30.06.2016 г.); - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Для создания на территории Поломского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов сельского поселения, образованию новых рабочих мест, обеспечению наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития сельского поселения предлагаются: - сохранение и модернизация реального сектора экономики; - сохранение и расширение социальной сферы; - реконструкция и обновление систем ЖКХ; - увеличение объемов и видов работ по благоустройству территории; - решение социальных проблем, удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном жилье. Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, городских округов, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселений и городских округов, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. Генеральный план Поломского сельского поселения разработан на срок – 20 лет. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2. Функциональное зонирование Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории. Настоящим проектом территория Поломского сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Поломского сельского поселения выделены следующие зоны: - Жилая зона (Ж) – предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными (до 2-х этажей) жилыми домами, индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально- бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства. - Общественно-деловая зона (О) – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, культовых объектов и сооружений. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно- исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. - Зона производственного использования (П) – предназначена для размещения коммунально-складских объектов и предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (автодороги, железные дороги, сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи). - Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства. - Зона рекреационного назначения (Р) – территории, занятые эксплуатационными, защитными лесами, прудами, озерами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - Зона специального назначения (Сп) – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов для хранения твердых бытовых отходов (ТБО), размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения На основании комплексной оценки Поломского сельского поселения, перспективного функционального зонирования, планировочной организации территории и в соответствии со схемами территориального планирования Кировской области и Белохолуницкого района выделены преимущественные направления развития поселения: - развитие сельскохозяйственного сектора экономики; - развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; - создание благоприятных условий для жизни и здоровья граждан. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Таблица № 1. Объекты регионального и местного значения, иные объекты и мероприятия, планируемые к реализации на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поломского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  |  |  |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Перспективная ООПТ «Болотный |  |  |  |  | в 39 км на север от г. |  |  |  |  | природный комплекс, |  |  | 2017 - 2030 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | комплекс «Светлое» |  |  |  |  | Белая Холуница, в 2 |  |  |  |  | представленный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | км на юг от |  |  |  |  | фрагментами верховых |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Мулино, в 1,5 км |  |  |  |  | болот с высоким уровнем |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | севернее с. Полом |  |  |  |  | биологического |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дубровское |  |  |  |  | разнообразия, являющихся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничество, |  |  |  |  | местом обитания, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поломское участковое |  |  |  |  | произрастания редких |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничество, кварталы |  |  |  |  | видов животных и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17) |  |  |  |  | растений, занесенных в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красную книгу Российской |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации и Красную |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | книгу Кировской области |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ориент. площадь 2800 га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Реконструкция | ВЛ-110 | кВ | Белая |  | Белохолуницкий |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2030 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Холуница – | Иванцево | – | Кирс |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (68,7 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Перевод ВЛ 35 кВ ПС Шестаки – ПС |  |  |  |  | Белохолуницкий |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2030 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Заево – ПС Нагорск – ПС Иванцево |  |  |  |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на напряжение 110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Молочная ферма беспривязного |  | Территория СПК |  |  |  |  | Санитарно-защитная зона – |  |  | 2016 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | содержания коров на 400 голов с |  | «Восход» (с. Полом) |  |  |  |  | 300 м., 3 класс |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | доильным залом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перевод из зоны Сх – сельскохозяйственного использования в зону П – производственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. | Земельный участок с кадастровым |  | Поломское сельское |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | с переводом |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (7) |  | поселение, в 5,2 км к |  |  |  |  |  |  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  |  | площадью 473 158 кв.м. |  | югу от с. Иванцево |  |  |  |  |  |  |  |  | из категории "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйствен- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного назначения" в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленности" |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. | Земельный участок с кадастровым |  | Поломское сельское |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | с переводом |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (5), |  | поселение, в 1 км к |  |  |  |  |  |  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  |  | площадью 102 283 кв.м.; |  | юго-востоку от бывш. |  |  |  |  |  |  |  |  | из категории "Земли |  |  |
|  |  |  |  | земельный участок с кадастровым |  | д. Огнёво |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйствен- |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (6), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного назначения" в |  |  |
|  |  |  |  | площадью 17 198 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленности" |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 7. | Земельный участок с кадастровым |  | Поломское сельское |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | с переводом |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (3) |  | поселение, в 3,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  |  | площадью 227 427 кв.м. |  | юго-востоку от |  |  |  |  |  |  |  |  | из категории "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  | д. Высоково |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйствен- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного назначения" в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленности" |  |  |
|  |  |  | 8. | Земельный участок с кадастровым |  | Поломское сельское |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | с переводом |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (1), |  | поселение, западнее |  |  |  |  |  |  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  |  | площадью 127 306 кв.м.; |  | д. Высоково |  |  |  |  |  |  |  |  | из категории "Земли |  |  |
|  |  |  |  | Земельный участок с кадастровым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйствен- |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного назначения" в |  |  |
|  |  |  |  | площадью 76 331 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленности" |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. | Земельный участок с кадастровым |  | Поломское сельское |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | с переводом |  |  |
|  |  |  |  | номером 43:03:000000:232 (4) |  | поселение, в 3 км юго- |  |  |  |  |  |  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  |  | площадью 258 191 кв.м. |  | востоку от |  |  |  |  |  |  |  |  | из категории "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  | д. Высоково |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйствен- |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного назначения" в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленности" |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | перевод из зоны Сх – сельскохозяйственного использования в зону И-Т – инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. | Участок для размещения подземного |  | Около с. Полом |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | с переводом |  |  |
|  |  |  |  | резервуара чистой воды, ориент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | земельного участка |  |  |
|  |  |  |  | площадью 2 900 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из категории "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйствен- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного назначения" в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию "Земли |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленности " |  |  |
|  |  |  | перевод из зоны Ж – жилая зона в зону И-Т – инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. | Участок для размещения подземного |  | с. Полом, |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | пожарного резервуара, ориент. |  | ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадью 400 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. | Участок для размещения насосной |  | с. Полом, |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | станции (скв. № 3097), ориент. |  | ул. Бастракова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадью 1 400 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. | Участок для размещения насосной |  | с. Полом, |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | станции (скв. № 5017), ориент. |  | ул. Буланова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадью 2 300 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перевод из зоны Ж – жилая зона в зону П – производственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. | Участок для размещения объектов |  | с. Иванцево, в южной |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | производственного назначения, |  | части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ориент. площадью 62 000 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Объекты промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. | Карьер по добыче щебня, |  | Поломское сельское |  |  |  |  | Согласно СанПиН |  |  | 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | строительного камня, известняка. |  | поселение, в 5,2 км к |  |  |  |  | 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1 контур, в границах земельного |  | югу от с. Иванцево |  |  |  |  | «Санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | участка 43:03:000000:232 (7) |  |  |  |  |  |  | и санитарная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадью 473 158 кв.м.) |  |  |  |  |  |  | классификация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предприятий, сооружений и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иных объектов» - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | карьеры нерудных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стройматериалов – Класс II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - санитарно-защитная зона |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. | Карьер по добыче щебня, строительного камня, известняка. (2 контура: 1 - в границах земельного участка 43:03:000000:232 (5), площадью 102 283 кв.м., 2 - в границах земельного участка 43:03:000000:232 (6), площадью 17 198 кв.м.) |  | Поломское сельское поселение, в 1 км к юго-востоку от бывш. д. Огнёво |  |  |  |  | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - карьеры нерудных стройматериалов – Класс II - санитарно-защитная зона 500 м. |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 17. | Карьер по добыче гравийного материала (1 контур: в границах земельного участка 43:03:000000:232 (3) площадью 227 427 кв.м.) |  | Поломское сельское поселение, в 3,6 км юго-востоку от д. Высоково |  |  |  |  | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - карьеры нерудных стройматериалов – Класс IV - санитарно- защитная зона 100 м. |  |  | 2018 г., |  |  |  |
|  |  |  | 18. | Карьер по добыче гравийного материала (2 контура: 1 - в границах земельного участка 43:03:000000:232 (1), площадью 127 306 кв.м., 2 - в границах земельного участка 43:03:000000:232 (2) площадью 76 331 кв.м.) |  | Поломское сельское поселение, западнее д. Высоково |  |  |  |  | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - карьеры нерудных стройматериалов – Класс IV - санитарно- защитная зона 100 м. |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 19. | Карьер по добыче гравийного материала (1 контур: в границах земельного участка 43:03:000000:232 (4) площадью 258 191 кв.м.) |  | Поломское сельское поселение, в 3 км юго- востоку от д. Высоково |  |  |  |  | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - карьеры нерудных стройматериалов – Класс IV - санитарно- защитная зона 100 м. |  |  | 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20. | Строительство сетей водоснабжения (14 км) |  | с. Полом |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  | 21. | Оборудование насосных станций (2 шт.) и подземных резервуаров (2 шт.) |  | с. Полом |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22. | Замена водопроводных сетей (0,5 км) |  | с. Иванцево |  |  |  |  |  |  |  | до 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  | 23. | Замена водопроводных сетей (1,6 км) |  | д. Леушинцы |  |  |  |  |  |  |  | до 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  | 24. | Замена водопроводных сетей (0,3 км) |  | д. Кормилята |  |  |  |  |  |  |  | до 2020 г. |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25. | Монтаж теплосети длиной 230 м. |  | от Тк-2 котельной № 10 до Тк-1 котельной № 11 (с. Полом) |  |  |  |  |  |  |  | до 2025 г. |  |  |  |
|  |  |  | 26. | Реконструкция котельной № 10 |  | с. Полом |  |  |  |  |  |  |  | до 2025 г. |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Наименование планируемого для размещения объекта |  | Местоположение объекта |  |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |  |  | Планируемый срок реализации | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27. | Ликвидация несанкционированной свалки у с. Полом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  | 28. | Рекультивация несанкционированной свалки у с. Иванцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  | 29. | Очистка берега р. Вятка от мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |  |  |  |
|  |  |  | 30. | Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31. | Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |  |  |  |
|  |  |  | 32. | Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  | 33. | Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | # 4.Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации № п/п; Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий); Для каких целей предлагается; Значение, кому адресовано; Последовательность (этапы) выполнения. Б. Изменение границ категорий земель. 1.; Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов. (без изменений). 1.1; 11.2021г.: Отнесение земельного участка с кадастровыми номерами 43:03:380501:180 к функциональной зоне производственного использования Уточнение и расширение зоны производственного использования с. Иванцево; 1) повышение эффективности использования земель; 2) размещение производственного объекта (существующий объект с кадастровым номером 43:03:000000:115; 3) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности 1) повышение эффективности использования земель;; ОМС Поломского сельского поселения Правительство Кировской области.; После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения;. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5. Изменения, вносимые в генеральный план Изменения, внесенные в генеральный план в 2021 году: Изменение (упорядочение) функционального зонирования территории поселения: Уточнение функциональной зоны – производственного использования (П) для земельного участка с кадастровым номером 43:03:380501:180, площадью 35431кв.м., в связи с уточнением границ и площади данного земельного участка. Существующая категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. После утверждения генерального плана будут проведены работы по установлению категории земель –земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с разрешенном использованием – «Строительная промышленность». Уточнение функциональной зоны – производственного использования (П). Зона производственного использования, площадью 6,9га., была ранее отображена в генеральном плане как проектируемая. После утверждения генерального плана будут проведены работы по внесению изменений в карту градостроительного зонирования. В последующем предоставление земельных участков и расширению производства. № планировочного участка; Кадастровый номер земельного участка; Площадь, кв.м; Существующие; Проектируемые. Функциональная зона; Категория земель; Разрешенное использование; Функциональная зона; Категория земель; Разрешенное использование. 1; 43:03:380501:180; 35431; Частично в зоне производственного использования, сельскохозяйственного назначения; Земли сельхозназначения; Для сельскохозяйственного производства; производственного использования (П); Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения; Строительная промышленность. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | № планировочного участка; Кадастровый номер земельного участка; Площадь, кв.м; Существующие; Проектируемые. Функциональная зона; Категория земель; Разрешенное использование; Функциональная зона; Категория земель; Разрешенное использование. 2; 43:03:380201; 6,9 га; Зона производственного использования; Земли населенных пунктов; предприятия и производства 5 класса вредности; производственного использования (П); Земли населенных пунктов; Производственная деятельность. |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |